PROJEKT TECHNICZNY

| INWESTYCJA : | Przebudowa drogi Kurzyna Mała – Ruda Tanewska położonej na działkach nr ewid. 872, 697 obręb Kurzyna Mała oraz 933/3, 933/1 obręb Dąbrówka w km 0+000 – 2+140 |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI : | dz. nr ewid. 872, 697 OBRĘB: Kurzyna Mała dz. nr ewid. 933/3, 933/1 OBRĘB: Dąbrówka |
| INWESTOR : | Miasto i Gmina Ulanów |

zawartość  opracowania

| ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: | NR STRON |
| --- | --- |
| - STRONA TYTUŁOWA............................................................................................................... - OPIS TECHNICZNY…………………………………………………………………………………… - RYSUNKI TECHNICZNE...............……….................................................................................. | 1 2-7 8-9 |

| Zakres opracowania | Funkcja | Imię i Nazwisko | Numer uprawnień | Data i podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT TECHNICZNY | Początek formularza Dół formularza | mgr inż. Zbigniew Lach | PDK/0131/PWOD/11 | Luty 2022 |

# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Strona tytułowa

- Opis techniczny

- Plan sytuacyjny      skala 1: 2000

- Przekroje normalno – konstrukcyjne    skala 1: 50

- Przedmiar robót

- Kosztorys inwestorski

- Szczegółowe specyfikacje techniczne

## OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi Kurzyna Mała- Ruda Tanewska położonej na działkach nr ewid. 872, 697 obręb Kurzyna Mała oraz 933/3, 933/1 obręb Dąbrówka w km 0+000 – 2+140

- PODSTAWA OPRACOWANIA:

  - Umowa

  - Kopie map ewidencyjnej,

  - Wizja i pomiary w terenie,

  - Obowiązujące przepisy i normy,

  - Rozporządzenie Mt i GM z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.),

- LOKALIZACJA:

Ciąg drogi  objęty niniejszym opracowaniem położony jest na terenie gminy Ulanów, Powiat Niżański .Przedmiotowy odcinek drogi łączy się z drogą powiatową nr 1048R

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Projektowana przebudowa  drogi  gminnej  na działce nr ew.872,697 obręb Kurzyna Mała oraz 933/3, 933/1 obręb Dąbrówka   jako droga klasy D

( dojazdowa ) stanowi ważny szlak komunikacyjny w układzie Gminy Ulanów. Przebiega przez tereny zabudowane . Jezdnia na części ciągu posiada obecnie konstrukcję podatną o nawierzchni gruntowej  , jej szerokość  w stanie istniejącym wynosi śr. 3,50 m. Pobocza gruntowe o średniej szerokości 0,30 m  .

Stan techniczny nawierzchni określony wg czterostopniowej klasyfikacji SOSN,    ma podstawie inwentaryzacji i wizualnej oceny uszkodzeń, odnosi ją do klasy D – stan zły, tj. nawierzchnia z uszkodzeniami wymagająca zaplanowania pilnych zabiegów remontowo – modernizacyjnych.

Istniejące uszkodzenia świadczą o zbyt małej nośności,  ubytki, wyboje stwarzają, szczególnie w okresie wiosennych roztopów, bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mimo remontów cząstkowych stan jezdni przedmiotowego ciągu drogowego sukcesywnie uległ na skutek obfitych opadów deszczu degradacji. Jedyną szansą na zahamowanie tego procesu, oraz dostosowanie parametrów geometryczno – konstrukcyjnych do aktualnie panujących warunków ruchu jest gruntowany remont.

Droga obecnie obciążona jest ruchem o natężeniu KR-1 i stanowi funkcję drogi dojazdowej (klasa D).

- STAN PROJEKTOWANY:

Dane wyjściowe:

- Liczba osi obliczeniowych 100 kN na dobę na obliczeniowy pas ruchu                          z prognozowanego SDR w połowie okresu eksploatacji przebudowanej drogi:

L = 11 osi 100 kN / dobę, (KR1),

- Roczny wzrost ruchu: p = 5 %,

- Podbudowa  nawierzchni: materiał kamienny 0/31,5mm

- Prędkość projektowa 40 km / h

- Obliczeniowy okres eksploatacji drogi po wykonaniu wzmocnienia: 10 lat,

- Droga jednojezdniowa, jednopasowa.

  - Parametry geometryczne:

Planuje się  przebudowę  drogi gminnej na dz. nr ewid. 872, 697  w miejscowości Kurzyna Mała oraz 933/3, 933/1 w miejscowości Dąbrówka   dopasowując parametry drogi do istniejących parametrów geometrycznych.

Projektowane parametry geometryczne:

- nawierzchnia jezdni o szerokości 3,50 m  na odcinku 0+000 – 2+140 km  o przekroju dwustronnym ze spadkiem o wartości 2 % .

- pobocza o szerokości  średnio 0,75 m ze spadkiem  około 6 %

- ukształtowanie osi jezdni w planie bez zmian (po istniejącej trasie), po wytyczeniu przed rozpoczęciem robót za pomocą tyczek oraz palików,

- niweleta osi jezdni podniesiona o całkowitą grubość projektowanych warstw konstrukcyjnych, poza tym bez zmian.

- Przebudowa będzie polegała na odtworzeniu parametrów pierwotnych drogi.

  - Parametry konstrukcyjne:

Projektuje się przebudowę  przy zachowaniu następujących parametrów konstrukcyjnych:

- podbudowa

- warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm i tłucznia 20/63 mm wymieszane w proporcji 1:1 gr. 14 cm

- warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0/31.5 mm gr. 7 cm

- jezdnia

- warstwa wiążąca gr. 4 cm z  z mieszanki mineralno - asfaltowa  AC 16 W 50/70

- warstwa ścieralna gr.3 z mieszanki mineralno - asfaltowa  AC 11 S 50/70

- pobocza

- pobocza z materiału kamiennego szer. śr. 0,75 m o spadku 6%

4.3  Odwodnienie:

Odwodnienie nawierzchni jezdni jak w stanie istniejącym, poprzez spadki podłużne i poprzeczne.

- ROBOTY ZIEMNE:

Na projektowanym do  przebudowy  ciągu drogowym nie  występują roboty ziemne.

- WPŁYW NA ŚRODOWISKO:

Projektowana przebudowa ciągu drogi gminnej nie spowoduje emisji zanieczyszczeń, wibracji, hałasu, nie wytwarza odpadów i nie ma wpływu na drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Nie wywołuje negatywnego wpływu na środowisko, na zdrowie ludzi oraz obiekty sąsiednie.

W efekcie projektowanej przebudowy ulegną zmniejszeniu negatywne skutki oddziaływania ruchu drogowego. Poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych zwiększy się płynność ruchu, a co za tym idzie zmniejszą się ilości emitowanych spalin. Zmniejszeniu ulegną również wibracje, drgania i hałas.

- URZĄDZENIA OBCE:

Na projektowanym do przebudowy ciągu drogi gminnej nie występuje kolizja z urządzeniami obcymi.

- DANE INFORMACYJNE:

  - Tereny na których projektuje się przebudowę nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  - Nie występują wpływy eksploatacji górniczej. Nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników sąsiednich.

# ZAŁĄCZNIK: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Strona tytułowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w §2.2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym Kolejność realizacji poszczególnych obiektów zostanie określona przez Wykonawcę robót.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty budowlane to: droga, zjazdy i skrzyżowania, przepust, uzbrojenie terenu (sieć teletechniczna, elektryczna).

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania działki lub terenu, który może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywający się po drodze gminnej

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające ich skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Podczas realizacji robót budowlanych będą występowały typowe dla wielobranżowych inwestycji drogowych rodzaje zagrożeń wynikające min. z wykonywania robót ziemnych,  Skala zagrożeń jest ograniczona do placu budowy (zagrożenie lokalne).

Miejsce i czas wystąpienia zagrożeń: każdorazowo podczas wykonywania robót budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż pracowników w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. Instruktaż powinien określać: zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń, zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.