Specyfikacja   ciągnika

Z układem  pneumatycznym

Silnik:

Silnik diesla   o mocy  do 120 km

Pojemności 3769 cm3

Turbodoładowany, 16 zaworowy

Wtrysk Common Rail

Katalizator, intercooler

Filtr cząstek stałych DPF, EGR, SCR.

System zarządzania pracą silnika Work Cruis

Norma emisji spalin Euro IV

Pojemność zbiornika paliwa: 105 L

Pojemność zbiornika Ad Blue: 12 L

Przekładnia:

W pełni zsynchronizowana przekładnia 36/36

Prędkość maksymalna 40 km/h

Przekładnia główna o 6 przełożeniach z 1 półbiegiem na każdym biegu, 3-stopniowy reduktor

Bezsprzęgłowa elektrohydrauliczna zmiana kierunku jazdy

Dźwignia rewersu na kolumnie kierowniczej

Biegi pełzające

Sprzęgło wielotarczowe mokre, sterowane hydraulicznie

Nadbieg (prędkość maksymalna przy obniżonych obrotach silnika)

4WD:

Napęd na 4 koła załączany elektro-hydraulicznie

Przedni mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (LSD)

Tylna blokada mechanizmu różnicowego załączana elektro-hydraulicznie z automatycznym rozłączeniem

Komfort:

Deska rozdzielcza z wyświetlaczem LCD (km/h, prędkość WOM, liczba przepracowanych godzin, poziom Ad Blue)

Pneumatyczny fotel operatora

Fotel pasażera

Regulowane pochylenie kolumny kierownicy

Kabina:

Klimatyzowana kabina z homologacją na dwie osoby

Oświetlenie wnętrza

4 reflektory robocze przednie i 2 tylne

Przednia i tylna wycieraczka ze spryskiwaczem

Szerokie drzwi

Szyby uchylne z prawej i lewej strony

Komplet obciążników przednich i tylnych

Belka świateł  ostrzegawczych na  dachu kabiny

WOM:

Niezależny 540/540E obr/min

Wielotarczowe sprzęgło mokre sterowane elektro-hydraulicznie, z hamulcem

Przełączanie prędkości WOM dźwignią w kabinie

Układ hydrauliczny:

Mechaniczne sterowanie tylnego TUZ z regulacją pozycyjną, siłową i mieszaną

Standard: 2 sekcje hydrauliczne (1 x S/D, 1 x FD)

Pompa hydrauliczna (wspomaganie/sterowanie przekładnią): 25.7 L/min

Pompa hydrauliczna (TUZ + wyjścia hydrauliczne): 62,9 L/min

Ciśnienie w ukł. hydraulicznym: 197 bar

Ociekacze przy tylnych złączach hydraulicznych

TUZ:

Kategorii II

2 siłowniki główne (zewnętrzne)

Szybkosprzęgi na dolnych ramionach TUZ,

Stabilizator teleskopowy

Udźwig na końcach dolnych ramion podnośnika: 4100 kg

Zaczepy transportowe:

Rama zaczepu transportowego z regulacją wysokości

Zaczep automatyczny

Odległość serwisu  70 km czas reakcja serwisu 24 godz.

Rok Produkcji  ciągnika  2020