Specyfikacja  wozu asenizacyjnego

- Zbiornik

  - zbiornik obustronnie ocynkowany ogniowo

  - pasywacja zbiornika chroniąca świeży ocynk przed działaniem gnojowicy

  - tylna dennica otwierana na zawiasach za pomocą  siłowników hydraulicznych  mocowana śrubami ,

  - rurowy wskaźnik napełnienia z wziernikiem

  - króciec spustowy z zaworem 1 ½ ̎ – w najniższym punkcie zbiornika

  - wziernik 4 ̎ na tylnej dennicy

  - grubość blach 5 mm

  - reflektor roboczy z tyłu beczki

- Konstrukcja wozu: samonośna lub ramowa

- RAMOWA – zbiornik osadzony na ramie wykonanej z kształtownika zamkniętego

  - zaczep wymienny – przykręcany ø50m

  - mechanicznie regulowana stopka podporowa

- Zestaw kołowy jednoosiowy, dwa koła

  - ogumienie wg tabeli

  - błotniki

  - układ hamulcowy pneumatyczny dwuprzewodowy z 4-stopniową regulacją siły hamowania

  - hamulec ręczny postojowy

- Sprężarka – typ wg tabeli

  - napęd 540 obr/min lub 1000 obr/min- na życzenie

  - zbrojone węże odporne na temperaturę łączące armaturę

  - zabezpieczenie przed przelaniem za pomocą zaworu dwukulowego z wziernikiem na szczycie zbiornika oraz syfon z wziernikiem

  - manowakuometr

  - dwa zawory bezpieczeństwa: nadciśnieniowy do 0,05 MPa oraz podciśnieniowy do -0,05 MPa

  - odolejacz – mokry filtr powietrza, tłumik wyciszający pracę kompresora

  - wałek przekaźnika mocy w kuplecie

Króćce ssawne 4 ̎ o ø110mm ( w T507/6- 6” o ø150mm)

- główny króciec spustowy w pokrywie tylnego włazu 4 ̎ -z zasuwą hydrauliczną 4 ̎

  - z przodu z lewej i prawej strony –zaślepiony, przygotowany pod montaż zasuwy ręcznej

  - z tyłu króciec-zaślepiony, przygotowany pod montaż zasuwy ręcznej

Instalacja elektryczna 12V i oświetleniowa

- Wąż 4 ̎ (ø110

- uchwyty transportowe na wąż ssawny

- wąż z koszem ssącym –chroniący przed zassaniem dużych elementów

- długość węża ssawnego-10 mb.

- Urządzenie rozlewające

- łyżka rozlewająca profilowana wzór POMOT 94, szerokość rozlewania do 14m

- Świadectwo homologacji

umożliwiające rejestrację oraz poruszanie się po drogach publicznych