PROJEKT TECHNICZNY

| INWESTYCJA : | Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrowica dz. nr ewid. 915 w km 0+000 do km 0+252 |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI : | dz. nr ewid. 915 OBRĘB: Dąbrowica |
| INWESTOR : | Gmina Ulanów |

zawartość  opracowania

| ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: | NR STRON |
| --- | --- |
| - STRONA TYTUŁOWA............................................................................................................... - OPIS TECHNICZNY…………………………………………………………………………………… - RYSUNKI TECHNICZNE...............……….................................................................................. | 1 2-7 8-10 |

| Zakres opracowania | Funkcja | Imię i Nazwisko | Numer uprawnień | Data i podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT TECHNICZNY | Początek formularza Dół formularza | mgr inż. Zbigniew Lach | PDK/0131/PWOD/11 | Listopad 2016 |

# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Strona tytułowa

- Opis techniczny

- Plan sytuacyjny      skala 1: 1000

- Przekroje normalno – konstrukcyjne    skala 1: 50

- Przedmiar robót

- Kosztorys inwestorski

- Szczegółowe specyfikacje techniczne

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrowica dz. nr ewid. 915 w km 0+000 do km 0+252

- PODSTAWA OPRACOWANIA:

  - Umowa

  - Kopie map ewidencyjnej,

  - Wizja i pomiary w terenie,

  - Obowiązujące przepisy i normy,

  - Rozporządzenie MtiGM z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.),

- LOKALIZACJA:

Ciąg drogi  objęty niniejszym opracowaniem położony jest na terenie gminy Ulanów, Powiat Niżański w miejscowości Dąbrowica . Przedmiotowa droga łączy się z drogą wyższej kategorii tj. z drogą powiatową nr 1064 R.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Projektowany do przebudowy odcinek  drogi , na działce nr ew. 915  jako droga klasy D ( dojazdowa ) stanowi ważny szlak komunikacyjny w układzie Gminy  Ulanów. Przebiega przez tereny zabudowane  w miejscowości Dąbrowica . Jezdnia na części ciągu posiada obecnie konstrukcję podatną o nawierzchni   gruntowo tłuczniowej , jej szerokość w km od 0+000 do km  0+ 252 w stanie istniejącym wynosi śr. 3,0 m. Pobocza gruntowe o średniej szerokości 0,50 m

Stan techniczny nawierzchni określony wg czterostopniowej klasyfikacji SOSN, ma podstawie inwentaryzacji i wizualnej oceny uszkodzeń, odnosi ją do klasy D – stan zły, tj. nawierzchnia z uszkodzeniami wymagająca zaplanowania pilnych zabiegów remontowo – modernizacyjnych.

Istniejące uszkodzenia świadczą o zbyt małej nośności,  ubytki, wyboje stwarzają, szczególnie w okresie wiosennych roztopów, bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mimo remontów cząstkowych stan jezdni przedmiotowego ciągu drogowego sukcesywnie uległ na skutek obfitych opadów deszczu degradacji. Jedyną szansą na zahamowanie tego procesu, oraz dostosowanie parametrów geometryczno – konstrukcyjnych do aktualnie panujących warunków ruchu jest gruntowany remont.

Droga obecnie obciążona jest ruchem o natężeniu KR-1 i stanowi funkcję drogi dojazdowej (klasa D ).

- STAN PROJEKTOWANY:

Dane wyjściowe:

- Liczba osi obliczeniowych 100 kN na dobę na obliczeniowy pas ruchu                          z prognozowanego SDR w połowie okresu eksploatacji przebudowanej drogi:

L = 11 osi 100 kN / dobę, (KR1),

- Roczny wzrost ruchu: p = 6%,

- Prędkość projektowa 40 km / h

- Obliczeniowy okres eksploatacji drogi po wykonaniu wzmocnienia: 10 lat,

- Droga jednojezdniowa, jednopasowa.

  - Parametry geometryczne:

Planuje się  przebudowę  drogi gminnej  o nr ewid. dz. 915  w km 0+ 000 do km 0+252  dopasowując parametry drogi do istniejących parametrów geometrycznych.

Projektowane parametry geometryczne:

- nawierzchnia jezdni o szerokości 3,00 m o przekroju dwustronnym ze spadkiem o wartości 2 % .

- pobocza o szerokości  średnio 0,50 m ze spadkiem  około 6 % -8%

- ukształtowanie osi jezdni w planie bez zmian (po istniejącej trasie), po wytyczeniu przed rozpoczęciem robót za pomocą tyczek oraz palików,

- niweleta osi jezdni podniesiona o całkowitą grubość projektowanych warstw konstrukcyjnych, poza tym bez zmian .Przebudowa będzie polegał na podniesieniu parametrów  drogi.

  - Parametry konstrukcyjne:

Projektuje się przebudowę przy zachowaniu następujących parametrów konstrukcyjnych:

- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości 10 cm.

- Wykonanie warstwy wiążącej grubości śr. 4cm ( 100kg/m2) z BA AC16W.

- Wykonanie warstwy ścieralnej z BA AC 11 S grubości 3 cm.

- Wykonanie poboczy z materiału kamiennego szer.  śr 0,50 m o spadku 6% - 8%

  - Odwodnienie:

Odwodnienie nawierzchni jezdni jak w stanie istniejącym, poprzez spadki podłużne i poprzeczne .

- ROBOTY ZIEMNE:

Na projektowanym odcinku, przewidzianym do  przebudowy  ciągu drogowym nie występują roboty ziemne.

- WPŁYW NA ŚRODOWISKO:

Projektowana do przebudowy ciągu drogi gminnej nie spowoduje emisji zanieczyszczeń, wibracji, hałasu, nie wytwarza odpadów i nie ma wpływu na drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Nie wywołuje negatywnego wpływu na środowisko, na zdrowie ludzi oraz obiekty sąsiednie.

W efekcie projektowanego do przebudowy ciągu drogi gminnej  ulegną zmniejszeniu negatywne skutki oddziaływania ruchu drogowego. Poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych zwiększy się płynność ruchu, a co za tym idzie zmniejszą się ilości emitowanych spalin. Zmniejszeniu ulegną również wibracje, drgania i hałas.

- URZĄDZENIA OBCE:

Na projektowanym do przebudowy ciągu drogi gminnej  nie występuje kolizja z urządzeniami obcymi.

- DANE INFORMACYJNE:

  - Tereny na których projektuje się przebudowę, nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  - Nie występują wpływy eksploatacji górniczej. Nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników sąsiednich.

# ZAŁĄCZNIK: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Strona tytułowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w §2.2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym Kolejność realizacji poszczególnych obiektów zostanie określona przez Wykonawcę robót.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty budowlane to: droga, zjazdy i skrzyżowania, przepust, uzbrojenie terenu (sieć teletechniczna, elektryczna).

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania działki lub terenu, który może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywający się po drodze gminnej

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające ich skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Podczas realizacji robót budowlanych będą występowały typowe dla wielobranżowych inwestycji drogowych rodzaje zagrożeń wynikające min. z wykonywania robót ziemnych,  Skala zagrożeń jest ograniczona do placu budowy (zagrożenie lokalne).

Miejsce i czas wystąpienia zagrożeń: każdorazowo podczas wykonywania robót budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż pracowników w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. Instruktaż powinien określać: zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń, zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.