PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrowica dz. nr ewid. 915 w km 0+000  do km 0+252

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) | km | 0,25 |
| II. |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 2. | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gr. kat. 3-4 252,00m x 4,00 m = 1008,00 m2 + 15 m2 = 1 023,00 m2 | m 2 | 1 023,00 |
| 3. | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa kamiennego 0- 31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, 252 m x 3,40 m = 856,80 m2 + 15,00 m2 (skrzyżowanie i zjazdy) = 871,80 m2 | m 2 | 871,80 |
| III. |  | D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 4. | D-04.03.01 | Oczyszczenie nawierzchni i skropienie 252 m x 3,40 m = 856,80 m2 + 15,00 m2 ( skrzyżowanie i zjazdy) = 871,80 m2 | m 2 | 871,80 |
| 5. | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego , warstwa wiążąca AC16W gr. 4 cm. 252,00m x 3,20m = 806,40 m2+ 15 m2 (skrzyżowanie i zjazdy) = 821,40 m2 | m 2 | 821,40 |
| 6. | D-04.03.01 | Oczyszczenie nawierzchni i skropienie 252,00m x 3,20m = 806,40 m2+ 15 m2 (skrzyżowanie i zjazdy) = 821,40 m2 | m 2 | 821,40 |
| 7. | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr . w –wy 3 cm 252,00m x 3,00m = 756,00 m2+ 15 m2 (skrzyżowanie i zjazdy) = 771,00 m2 | m 2 | 771,00 |
| IV. |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 8. | D-06.03.01 | Uzupełnienie poboczy gruntem śr. gr. 10cm szer.2x 0,75 m 252,00m x 2 x 0,75m = 378,00 m2 | m 2 | 378,00 |
| 9. | D-06.03.01 | Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym o śr. gr. 7cm szer.2x0,50m 252,00m x 2 x 0,50m = 252,00 m2 | m 2 | 252,00 |

TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrowica dz. nr ewid. 915 w km 0+000 do km 0+252

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa zł | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I. |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) | km | 0,25 |  |  |
| II. |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 2. | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gr. kat. 3-4 252,00m x 4,00 m = 1008,00 m2 + 15 m2 = 1 023,00 m2 | m 2 | 1 023,00 |  |  |
| 3. | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa kamiennego 0- 31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, 252 m x 3,40 m = 856,80 m2 + 15,00 m2 ( skrzyżowanie i zjazdy) = 871,80 m2 | m 2 | 871,80 |  |  |
| III. |  | D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 4. | D-04.03.01 | Oczyszczenie nawierzchni i skropienie | m 2 | 871,80 |  |  |
| 5. | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego , warstwa wiążąca AC16W gr. 4 cm. 252,00m x 3,20m = 806,40 m2+ 15 m2 ( skrzyżowanie i zjazdy) = 821,40 m2 | m 2 | 821,40 |  |  |
| 6. | D-04.03.01 | Oczyszczenie nawierzchni i skropienie | m 2 | 821,40 |  |  |
| 7. | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr . w –wy 3 cm 252,00m x 3,00m = 756,00 m2+ 15 m2 ( skrzyżowanie i zjazdy) = 771,00 m2 | m 2 | 771,00 |  |  |
| IV. |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 8. | D-06.03.01 | Uzupełnienie poboczy gruntem śr. gr. 10cm szer.2x 0,75 m 252,00m x 2 x 0,75m = 378,00 m2 | m 2 | 378,00 |  |  |
| 9. | D-06.03.01 | Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym o śr. gr. 7cm szer.2x0,50m 252,00m x 2 x 0,50m = 252,00 m2 | m 2 | 252,00 |  |  |
|  |  | WARTOŚĆ NETTO VAT 23% WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |