PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa  drogi w m. Kurzyna Średnia  ( koło świetlicy ) w km 0+000 – 0+170 nr ewid. dz. 966

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1.1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) | km kk | 0, 0,1715kk |
| II. |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 2. | D-04.01.01 | Koryto wraz z zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV, głębokość śr. koryta 20 cm. 100m x 4m = 400 m2 | m 2 | 400,00 |
| 3. | D-04.01.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie mechanicznie, grubość warstwy 15 cm. 100m x 4m = 400 m2 | m 2 | 400,00 |
| 4. | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego dolna warstwa 0-62 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm 100,00m x 3,60 m = 360,00m2 | m 2 | 360,00 |
| 5. | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego górna warstwa 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 8cm 100,00m x 3,4 m = 340,00m2 340,00m2+ 24,00m2(skrzyżowanie i zjazdy) = 364,00m2 | m 2 | 364,00 |
| III. |  | D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 6. | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W , na jezdni warstwa wiążąca gr. 4 cm 170,00m x 3,20 m = 544,00 m2 544,00 m2+24,00m2 = 568,00m2 | m 2 | 568,00 |
| 7. | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S pod KR-1 na jezdni ,warstwa ścieralna gr. w–wy 3cm 170,00m x 3,0 m = 510,00 m2 510,00 m2 +24 m2 (skrzyżowanie i zjazdy) = 534,00 m2 | m 2 | 534,00 |
| IV. |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 8. |  | Uzupełnienie poboczy gruntem pozwalającym na zagęszczenie (średnia grubość gruntu 17 cm po zagęszczeniu) . szerokość poboczy z gruntu 1,00 m w tym opaska z gruntu śr. szerokości 25 cm stanowiąca opór dla kruszywa 170,00m x 2 x 1,00 m = 340,00 m2 | m 2 | 340,00 |
| 9. | D-06.03.01 | Uzupełnienie poboczy kruszywem pozwalającym na zagęszczenie (średnia grubość kruszywa 10 cm po zagęszczeniu) . szerokość poboczy 0,75 m 170,00 mx 2 x 0,75 m = 255,00m2 | m 2 | 255,00 |

TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Przebudowa  drogi w m. Kurzyna Średnia  ( koło świetlicy ) w km 0+000 – 0+170 nr ewid. dz. 966

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa zł | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I. |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1.1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) | km kk | 0, 0,1715kk | 1 | 111111102,00112222221242,002 |
| II. |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 2. | D-04.01.01 | Koryto wraz z zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV, głębokość śr. koryta 20 cm. 100m x 4m = 400 m2 | m 2 | 400,00 |  |  |
| 3. | D-04.01.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie mechanicznie, grubość warstwy 15 cm. 100m x 4m = 400 m2 | m 2 | 400,00 |  |  |
| 4. | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego dolna warstwa 0-62 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm 100,00m x 3,60 m = 360,00m2 | m 2 | 360,00 |  |  |
| 5. | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego górna warstwa 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 8cm 100,00m x 3,4 m = 340,00m2 340,00m2+ 24,00m2(skrzyżowanie i zjazdy) = 364,00m2 | m 2 | 364,00 |  |  |
| III. |  | D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 6. | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W , na jezdni warstwa wiążąca gr. 4 cm 170,00m x 3,20 m = 544,00 m2 544,00 m2+24,00m2 = 568,00m2 | m 2 | 568,00 |  |  |
| 7. | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S pod KR-1 na jezdni ,warstwa ścieralna gr. w–wy 3cm 170,00m x 3,0 m = 510,00 m2 510,00 m2 +24 m2 (skrzyżowanie i zjazdy) = 534,00 m2 | m 2 | 534,00 |  |  |
| IV. |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 8. |  | Uzupełnienie poboczy gruntem pozwalającym na zagęszczenie (średnia grubość gruntu 17 cm po zagęszczeniu) . szerokość poboczy z gruntu 1,00 m w tym opaska z gruntu śr. szerokości 25 cm stanowiąca opór dla kruszywa 170,00m x 2 x 1,00 m = 340,00 m2 | m 2 | 340,00 |  |  |
| 9. | D-06.03.01 | Uzupełnienie poboczy kruszywem pozwalającym na zagęszczenie (średnia grubość kruszywa 10 cm po zagęszczeniu) . szerokość poboczy 0,75 m 170,00 mx 2 x 0,75 m = 255,00m2 | m 2 | 255,00 |  |  |
|  |  | WARTOŚĆ NETTO VAT 23% WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |