Budowa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DĄBROWICA PIASKI OD KM 0+000 DO KM 0+332

GMINA ULANÓW

Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DĄBROWICA PIASKI OD KM 0+000 DO KM 0+332 Adres: DĄBROWICA PIASKI

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DĄBROWICA PIASKI

Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Jedn. miary Ilość

lp.

Poz.1. ICRD-KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

0,345 km

[ Ceny robót 4 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Senwis ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach nawierzchniowych - trasa dróg w terenie równinnym 332+13=345mb

Poz. 2. ICRD - KNR 231-0103-05-00 IGM Warszawa                                                                        998,000 m2

[ Ceny robót 4 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis ]

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:

V-VI 332-20=312x3,20=998m2

Wyszczególnienie robót:

Poz. 3. KNR 231-0101-07-00 IGM Warszawa                                                                                   102,000 m2

[ Ceny robót 4 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis ]

Ręczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV, o głębokości: 20 cm 10x2+12=32x3,20=102m2

Wyszczególnienie robót:

3. Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu.

Poz. 4. KNR 231-0204-03-00 IGM Warszawa

1 149,000 m2

[ Ceny robót 4 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis ]

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 12 cm 332+13=345x3,20=1104+45=1149m2

Wyszczególnienie robót:

Poz. 5. KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa                                                                                  1149,000 m2

[ Ceny robót 4 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis ]

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 8 cm

Wyszczególnienie robót:

Poz. 6. KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa                                                                             1149.000 m2

[ Ceny robót 4 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu

o grubości: 3 cm

Wyszczególnienie robót:

Poz. 7. KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa

1080,000 m2

[ Ceny robót 4 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu

o grubości: 3 cm 345x3,00=1035+45=1080m2

Wyszczególnienie robót:

# Poz. 8. KNR 231-0702-01-00 IGM Warszawa                                                                             2,000 szt

[ Ceny robót 4 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis ]

Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 50 mm

Wyszczególnienie roblót:

Poz. 9. ICRD-KNR 231-0703-02-02 IGM Warszawa                                                               2,000 szt

[ Ceny robót 4 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis ]

Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,

informacyjnych) - trójkątnych o boku 70 cm Znaki A-7 szt 2

Wyszczególnienie robót:

Poz. 10. KNR 231-1402-02-00 IGM Warszawa                                                                  690,000 m2

[ Ceny robót 4 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis ]

Ręczne plantowanie poboczy 345x2x1,00=690m2

Wyszczególnienie robót:

- dla kolumny 01: